可搬型衛星通信設備一式　仕様書

１　品名　　（１）可搬型衛星通信設備

- スターリンクビジネス「ビジネス移設プラン　50GB」 １式

- スターリンク運搬用キャリーケース　１個

- 屋外用無線ルーター　１台

（２）ポータブル電源

２　使用及び規格

（１）可搬型衛星通信設備

- スターリンクビジネス「ビジネス移設プラン　50GB」

・高性能(HP)タイプ

・見積に際して、機器費と契約手数料を含むこと。

・見積に際して、月額利用料、保守サポート費を含めないこと。

- スターリンク運搬用キャリーケース

・スターリンクビジネス「ビジネス移設プラン　50GB」に含まれる同梱物一式を収納できること。

・キャスターがついていること。

・キャリーケース内部は保護材により、収納機器を保護できること。

- 屋外用無線ルーター

・電波法に準拠し、屋外で2.4GHz帯及び5GHz帯のWi-Fi機能が利用できること。また、DFS機能を具備すること。

・動作環境　温度：0℃～45℃　湿度：10%～90%

・質量　3.5kg以下（付属品を除く）

・無線LANインターフェース　2.4GHz帯及び5GHz帯（同時通信が可能なこと）

・準拠規格　IEEE802.11ax / IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11a / IEEE802.11g / IEEE802.11b

（２）ポータブル電源

・定格容量　30.0Ah/35.0V（DC 1.0kWh）以上

・ＡＣ入力　100V-120V~ 60Hz, 最大15A

・出力ポート　USB-A：1ポート以上

USB-C：2ポート以上

ACコンセント：3ポート以上

シガーソケット：1ポート以上

・動作環境　温度：-10℃～45℃

・充電環境　温度：0℃～45℃

・質量　15.0kg以下（付属品を除く）

３　数量　１の(１)に記す品を７セット

１の(２)に記す品を５セット

４　納品場所

| 個番 | 組織名 | 住所 | 品目 （１） | 品目 （２） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 愛媛県県民環境部防災局 防災危機管理課 | 愛媛県松山市一番町４－４－２ | ２ | ０ |
| 2 | 愛媛県東予地方局地域産業振興部 総務県民課 防災対策室 | 愛媛県西条市喜多川７９６－１ | １ | １ |
| 3 | 愛媛県東予地方局今治支局 総務県民室 | 愛媛県今治市旭町１－４－９ | １ | １ |
| 4 | 愛媛県中予地方局地域産業振興部 総務県民課 防災対策室 | 愛媛県松山市北持田町１３２ | １ | １ |
| 5 | 愛媛県南予地方局地域産業振興部 総務県民課 防災対策室 | 愛媛県宇和島市天神町７－１ | １ | １ |
| 6 | 愛媛県南予地方局八幡浜支局 総務県民室 | 愛媛県八幡浜市北浜１－３－３７ | １ | １ |

納品にあわせて納入場所の県職員に取扱説明を１回以上実施すること。

５　納期　令和７年１月31日（金）